| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА ДЕРЕВЯННЫМИ ОКНАМИ ГОСТ 24700-99 - СОДЕРЖАНИЕ: - 1. Общая информация. - 2. Распаковка и установка. - 3. Руководство по эксплуатации и уходу. - 4. Гарантия. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Приобретенная Вами наша продукция, а именно евроокно относится к одному из лучших видов окон, разработанных в мире. Наши окна обеспечивают экологичность, теплоизоляцию, воздухообмен, шумоизоляцию и долговечность. При условии правильного обслуживания и ухода евроокно будет служить Вам долго и безотказно. ## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Евроокно - современный оконный блок, изготовленный по европейской технологии для российских климатических условий. В основе его конструкции – высокопрочный трехслойный деревянный клееный брус. В евроокне используется импортная или отечественная (в зависимости от комплектации) фурнитура, при помощи которой возможны следующие варианты его открывания: поворотное, откидное, поворотно-откидное. Теплоизоляция евроокна осуществляется двухкамерным стеклопакетом, двумя контурами уплотнителя в притворах створок. Область применения евроокон - в жилых и общественных зданиях на территории Российской Федерации согласно требованиям ГОСТ 24700-99. ## РАСПАКОВКА Проверьте комплектность поставки евроокна, а именно при доставке вы получаете евроокно и комплект ручек для открывания створок. Хранить евроокно перед установкой необходимо в сухом проветриваемом помещении при температуре не менее +10 0С. |  |  |
| - ВНИМАНИЕ! | Перед началом установки и эксплуатации евроокна внимательно изучите настоящую инструкцию. Не допускайте к монтажу и установке необученный персонал, не обладающий достаточными знаниями. Установку евроокна мы рекомендуем производить специалистами нашей фирмы. |  |
| ## УСТАНОВКА Монтаж изделий должен осуществляться специализированной фирмой, имеющей право на производство таких работ. Заделка монтажных зазоров между изделием и откосами проемов стенной конструкции должна быть по всему периметру оконного блока плотной, герметичной, рассчитанной на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри помещения. Конструкция узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине проема) должна препятствовать образованию мостиков холода, приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконного проема. В случае, если монтаж оконных блоков производят одновременно с отделочными работами внутри помещения, следует предусмотреть мероприятия по выравниванию влажности (проветривание, осушение помещения). |  |  |
| ВНИМАНИЕ! |  | Категорически запрещается: 1. Устанавливать окна в жилых зданиях и зданиях общественного назначения, где ведутся общестроительные работы, а именно: отсутствуют крыша и отопление, не выполнена заливка под полы, не закончены мокрые процессы. 2. Установка окна в помещении, где влажность воздуха выше естественной. 3. Установку и монтаж вести нелицензированной фирмой. |
| Влияние влажной среды при ремонтных работах на оконные конструкции при зимних температурах наружного воздуха: Во время проведения ремонта, отделочных и/или иных строительных работ, во всех случаях продолжительного контакта деревянных окон с неблагоприятной температурно-влажностной средой необходимо принимать все возможные меры для соблюдения нормального температурно-влажностного режима: отслеживать параметры режима, при необходимости увеличивать продолжительность и число проветриваний, при необходимости дополнительно обогревать помещение. Не менее одного раза в день (а при необходимости и чаще) удалять с окон конденсат мягкими сухими тряпками, особенно тщательно осушать горизонтальные деревянные детали. Высокая влажность при низкой температуре приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности стекол или стеклопакетов (ГОСТ 24866-99, п.8.11). Конденсат, стекая вниз, скапливается на горизонтальных деревянных деталях (штапиках, декоративных накладках) и притягивает из воздуха микрочастицы строительных смесей. Лакокрасочное покрытие способно выдерживать непосредственный контакт с подобным агрессивным раствором только ограниченное время (ориентировочно – не более двух суток). В дальнейшем начинается процесс впитывания избыточной влаги древесиной, который приводит к короблению и изменению геометрических размеров деревянных частей, возникновению избыточного давления на стеклопакеты, вплоть до их разрушения. Наличие в растворе микрочастиц строительных смесей (особенно смеси на основе негашеной извести) в сочетании с постоянной избыточной влажностью со временем приводит к образованию плесени, разъедающей не только лакокрасочное покрытие, но и саму древесину. |  |  |
| РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ 1.Меры безопасности при эксплуатации окон: 1.1. Не нагружайте створку дополнительной нагрузкой в вертикальном направлении. 1.2. Не допускайте сильного нажима или соударения створки и откоса окна. 1.3. Не вставляйте между рамой и створкой посторонние предметы. 1.4. Не оставляйте окно в открытом положении при сильном ветре. 1.5. Для ограждения доступа детей используйте средства защиты от открывания. 2.Рекомендации по техническому обслуживанию и эксплуатации окон: 2.1. Поворотно-откидная фурнитура (рис.1). Поворотная фурнитура (рис. 2). 1 2 3 1 # 4 4 # Рис. 1 Рис. 2 1 – положение ручки для продолжительного проветривания помещения. 2 – щелевое открывание для проветривания 3 – положение для кратковременного проветривания или мытья окон 4 – замыкание 2.2. Надежность крепления и износ ответственных деталей фурнитуры нужно регулярно контролировать. В случае необходимости, подтянуть крепежные шурупы или заменить детали. Кроме того, необходимо не реже одного раза в год проводить следующие работы по техобслуживанию: - все подвижные детали и все места запоров поворотно-откидной фурнитуры смазывать; - применять только такие чистящие средства по уходу, которые не повреждают антикоррозийные покрытия деталей фурнитуры; - для окон, окрашенных немецкими красками системы ZOWOSAN, рекомендуем каждые 6 месяцев после мытья окон применять комплект для ухода за окрашенными изделиями ZOWOSAN. Систематическая обработка гарантирует высокое качество поверхности и функциональные способности окон на долгое время. Регулировка фурнитуры, особенно в области нижних петель и ножниц, а также замена деталей и снятие (навеска) створки должны проводиться специалистами. ### 3. Помещение, в котором эксплуатируются деревянные окна, должно иметь хорошую вентиляцию. Вентиляция в помещении должна быть открыта. Если вентиляция отсутствует, или неудовлетворительна, следует обеспечить искусственное проветривание, используя для этого, например, откидной режим открывания створок. Также, может быть рекомендовано так называемое «диагональное» проветривание: утром 10-15 минут, днем, в зависимости от использования помещения, еще 3-4 раза по 5 минут при отключенном отоплении и широко открытых окнах. Для справки: владельцу деревянных окон необходимо всегда помнить, что отсутствие воздухообмена и высокая влажность, несомненно, приведут к покоробленности, рассыханию и появлению плесени на деревянных деталях окна и многих других деревянных изделиях в помещении. Нельзя допускать скопление конденсата на внутренней части окна ### ГАРАНТИЯ На евроокно дается гарантия на любые неисправности, связанные с изготовлением и материалами, при условии его нормальной эксплуатации и технического обслуживания. Срок действия гарантии 3 года с даты получения заказчиком евроокна. Гарантия включает в себя непосредственную установку или переделку тех недочетов, которые оказались неисправными. В тех случаях, если поломка произошла по вине заказчика, или в результате неправильной эксплуатации, не соответствующей настоящей инструкции, изготовитель не принимает никаких претензий по гарантийным обязательствам. Не следует выполнять работы по ремонту и монтажу или какие-либо операции, которые не описаны в настоящей инструкции. Любой внештатный мелкий или крупный ремонт (например: демонтаж, регулировка фурнитуры) должен выполняться только специалистами. Продукция сертифицирована и имеет Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ 54. В14017 № 7977304 от 07.04.2008 г. ПРОДАВЕЦ ООО «Евроокно» Договор (заказ) № _________ от «______» _______________ 200____ г. Накладная № _________ от «______» _______________ 200____ г. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. С настоящей инструкцией ознакомлен. Заказчик: _________________ /___________________________/ подпись ф.и.о. #### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ При нарушении данной инструкции по эксплуатации и уходу за евроокнами изготовитель ответственности не несет. Ремонт осуществляется за счет средств заказчика после составления акта между заказчиком и изготовителем |  |  |
| Изготовитель ЗАО «СПП «Салют» 424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95 тел. (8362) 41-69-56 факс: 63-01-62 E-mail: info@evro-okno.ru Интернет-сайт: www.evro-okno.ru Продукция сертифицирована и имеет Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ 54. В17057 № 0028336 от 02.04.2010 г. ПРОДАВЕЦ ЗАО «СПП «Салют» Договор (заказ) № _________ от «______» _______________ 20____ г. Накладная № _________ от «______» _______________ 20____ г. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. С настоящей инструкцией ознакомлен. Заказчик: _________________ /___________________________/ подпись ф.и.о. #### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ При нарушении данной инструкции по эксплуатации и уходу за евроокнами изготовитель ответственности не несет. Ремонт осуществляется за счет средств заказчика после составления акта между заказчиком и изготовителем. |  |  |